РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
слюсаря з обслуговування теплових мереж
(код КП — 7233)

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність слюсаря з обслуговування теплових мереж.

1.2. Посада слюсаря з обслуговування теплових мереж належить до розділу «Кваліфіковані робітники з інструментом» Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК003:2010».

1.3. Слюсар з обслуговування теплових мереж керування котлами призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора підприємства.

1.4. Слюсар з обслуговування теплових мереж керування котлами безпосередньо підпорядковується _______________________.

1.5. У службовій діяльності слюсар з обслуговування теплових мереж керування котлами керується нормативно-правовими актами України, трудовим законодавством, локальними актами організації (статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та ін.), цією інструкцією, Статутом підприємства, організаційно-розпорядчими документами підприємства з відповідних питань.

1.6. За відсутності слюсаря з обслуговування теплових мереж його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

2. Завдання та обов'язки

Слюсар з обслуговування теплових мереж керування котлами:

2.1. Здійснює обхід і перемикання трас підземних і надземних теплових мереж.

2.2. Стежить за станом зовнішньої поверхні теплотрас із метою запобігання затопленню трубопроводу верхніми або ґрунтовими водами.

2.3. Перевіряє стан попутних дренажів та дренажних колодязів, очищає дренажні труби в колодязі, відкачує воду з камер та колодязів.

2.4. Здійснює огляд устаткування в камерах або в надземних павільйонах.

2.5. Здійснює обслуговування і поточний ремонт запірної і регулювальної арматури з ручним приводом і з приводом від черв’ячної передачі, спускних і повітряних кранів, опор, металоконструкцій, сальникових компенсаторів та іншого устаткування і споруд теплових мереж.

2.6. Перевіряє камери на загазованість, підтримує камери і все устаткування камер або надземних павільйонів в чистоті, фарбує металоконструкції, маркує трубопроводи і арматуру, готує шурфи на трасах.

2.7. Проводить капітальний ремонт теплових мереж, гідравлічні та теплові випробування мереж.

2.8. Проводить пуск і налагодження теплових мереж, контролює режими їх роботи.

3. Права

Слюсар з обслуговування теплових мереж керування котлами має право:

3.1. Вимагати від директора підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

3.2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3.3. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.5. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

4. Відповідальність

Слюсар з обслуговування теплових мереж керування котлами несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5. Повинен знати

Слюсар з обслуговування теплових мереж керування котлами повинен знати:

5.1. Схему дільниці, що обслуговується.

5.2. Будову та принцип роботи устаткування теплових мереж.

5.3. Особливості роботи на устаткуванні, що перебуває під тиском. призначення і місця установлення арматури, компенсаторів, засобів вимірювань дільниці, що обслуговується.

5.4. Види і правила виконання земляних, такелажних, ремонтних і монтажних робіт.

5.5. Слюсарну справу.

5.6. Основи теплотехніки.

5.7. У разі обслуговування устаткування теплових мереж з трубопроводами:

- IV група кваліфікації — діаметром до 500 мм;

- V група кваліфікації  —  діаметром понад 500 мм.

6. Кваліфікаційні вимоги

ІV група кваліфікації Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій III групи кваліфікації — не менше 1 року.

V група кваліфікації: Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування теплових мереж IV групи кваліфікації — не менше 1 року.